SCHEDA TECNICA MOD.CM 400 da 34 KW

DATI TECNICI                                   DOTAZIONI     DIMENSIONI

Piano al focolare in acciaio al carbonio                               S                            sp.80/10

Focolare realizzato in elementi di ghisa                               S

Acqua sanitaria con scambiatore in rame                           O                           D.14  sp.1

Potenza termica nominale di riscaldamento                29.000 kcal/h               33,7 kw

Portata termica nominale di riscaldamento                 29.500 kcal/h               34,3 kw

Produzione acqua sanitaria                                           15 l/min                        60°

Pressione max esercizio per riscaldamento                  2 bar

Pressione max  esercizio acqua sanitaria                      6 bar

Valvola di sicurezza per riscaldamento tarata             3 bar

Pressione aria comburente                                            da 15 a 250 hPa

Portata modulabile del combustibile                            da 2 a 12 kg/h

Contenuto acqua in caldaia per riscaldamento             140 lt.

Contenuto acqua nella serpentina                                    3 lt.

Allacci condotte idriche                                                   1”1/2

Attacco canna fumaria                                                                                        D.-150

Alimentatore con doppia coclea                                          S

Quadro elettrico meccanico                                                 S

Centralina elettronica con accenzione                                O

Dimensioni in larghezza L                                                                                    mm.1.330

Dimensioni in altezza  H                                                                                        mm.1.370

Dimensioni in profondità P                                                                                   mm.  870

S= di serie

O= optional