SCHEDA TECNICA MOD.CM 800

DATI TECNICI                                   DOTAZIONI     DIMENSIONI

Piano al focolare in acciaio al carbonio                               S                            sp.80/10

Focolare realizzato in elementi di ghisa                               S

Acqua sanitaria con scambiatore in rame                           O                           D.14  sp.1

Potenza termica nominale di riscaldamento                80.000 kcal/h               93 kw

Portata termica nominale di riscaldamento                 82.000 kcal/h               95,3kw

Produzione acqua sanitaria                                           15 l/min                        60°

Pressione max esercizio per riscaldamento                  2 bar

Pressione max  esercizio acqua sanitaria                      6 bar

Valvola di sicurezza per riscaldamento tarata             3 bar

Pressione aria comburente                                            da 15 a 250 hPa

Portata modulabile del combustibile                            da 2 a 12 kg/h

Contenuto acqua in caldaia per riscaldamento             200 lt.

Contenuto acqua nella serpentina                                    3 lt.

Allacci condotte idriche                                                   1”1/2

Attacco canna fumaria                                                                                        D.-200

Alimentatore con doppia coclea                                          S

Quadro elettrico meccanico                                                 S

Centralina elettronica con accenzione                                O

Dimensioni in larghezza L                                                                                    mm.1.330

Dimensioni in altezza  H                                                                                        mm.1.370

Dimensioni in profondità P                                                                                   mm.1200

S= di serie

O= optional